IFTS N° 18

Instituto de Formación Técnica Superior

PROGRAMACIÓN SOBRE REDES

Trabajo Práctico Teórico — 2026

Docente:  Rusatti, Lucas

Fecha de entrega:  30 de abril de 2026

INTEGRANTES DEL GRUPO

AMEZAGA, Diego Nahuel

OZUNA, Cristian Javier

RODRIGUEZ, Leonel Fernando

ÍNDICE

Contenido

1.  ¿Qué es una VLAN?	3

2.  ¿Qué es una VPN?	3

3.  ¿Qué es una SAN?	3

4.  Diferencias entre Hub, Repetidor, Router y Switch	4

5.  ¿Qué es un protocolo de comunicaciones?	4

6.  TCP/IP y NetBios — diferencias	4

7.  Paquete de datos en TCP/IP y los 'flags'	5

8.  La red según su geografía — variantes	5

9.  La red según su topología — variantes	6

10.  Servicio DHCP	6

11.  Servicio DNS	6

12.  Tecnologías Wireless y sus estándares	7

13.  ¿Qué es un Proxy?	7

14.  Protocolo Spanning Tree	7

15.  Protocolo de comunicaciones OSPF	8

16.  Protocolo ARP	8

17.  ¿Qué es un Firewall?	9

18.  ¿Qué es una DMZ?	9

19.  ¿Qué es un Gateway?	9

20.  ¿Qué significa NBL según Microsoft?	10

21.  Tipos de enlace: MPLS, LAN to LAN, Microonda, VSAT	10

a. Explicación de cada tipo de enlace	10

b. Dos tipos de enlace adicionales	10

c. Ranking de enlaces (económico, performance, capacidad, restricciones, distancia, configuración)	11

d.1. Escenario: Call centers con data center central	11

d.2. Escenario: Pozos petroleros (15 min/día)	11

d.3. Escenario: Dos edificios enfrentados en la misma calle	11

22.  Tecnología LTE	12

23.  Solución Microsoft Teams (u otra empresa)	12

24.  Calidad de servicio en un enlace MPLS	12

25.  Diferencias entre Coaxial, UTP y Fibra	13

26.  CCENT, CCNA y CCNP según Cisco — Tracks	13

27.  Modelo OSI	13

28.  Estándar IEEE 802.3 — implementación, ventajas y desventajas	14

29.  Estándar IEEE 802.4	14

30.  Protocolos para enviar y recibir correo	15

31.  Protocolo para leer correo recibido	15

32.  Diferencias entre IPv4 e IPv6	15

33.  Experiencia en redes (individual por integrante)	16

AMEZAGA DIEGO NAHUEL	16

OZUNA CRISTIAN JAVIER	16

RODRIGUEZ LEONEL FERNANDO	16

# 1.  ¿Qué es una VLAN?

Una VLAN es una red lógica que agrupa dispositivos conectados físicamente a una misma red local, pero que se segmentan para formar redes independientes. Esta segmentación, por cierto, permite mejorar la seguridad, gestionar el tráfico de forma mucho más eficiente y simplificar la administración de la red.

Al utilizar VLAN, es posible aislar diferentes departamentos o tipos de tráfico. De esta forma se evitaría que se interfieran entre sí y mejorando el rendimiento general de la red

Las VLANs operan en la capa 2 del modelo OSI, la de enlace de datos, y lo hacen etiquetando las tramas de datos con identificadores únicos llamados VLAN IDs.

# 2.  ¿Qué es una VPN?

Es una conexión privada entre su dispositivo y el resto de Internet. Las organizaciones modernas requieren que los empleados accedan a los datos empresariales confidenciales a través de Internet, por ejemplo, mientras trabajan de forma remota o mientras suben archivos a un servidor en la nube. La transferencia de datos a través de Internet crea riesgos de acceso no autorizado a los datos a medida que viajan por la red. Una VPN establece una conexión de red privada entre dispositivos a través de Internet, lo que permite a los usuarios transmitir datos de forma segura y anónima a través de redes públicas. Enmascara las direcciones IP de los usuarios y cifra los datos, lo que los hace ilegibles para cualquier persona no autorizada a recibirlos. Las VPN cumplen con tres funciones principales Privacidad, Anonimato y Seguridad.

# 3.  ¿Qué es una SAN?

Una red de área de almacenamiento SAN, Storage Area Network, es una red de alta velocidad que conecta servidores con dispositivos de almacenamiento, utilizada principalmente por empresas para aplicaciones críticas que requieren un alto rendimiento y una baja latencia. Las SAN centralizan el almacenamiento en bloques, permitiendo a las organizaciones almacenar datos en un pool compartido, lo que facilita prácticas coherentes de protección de datos, seguridad y recuperación ante desastres.

Los datos se almacenan en unidades lógicas conocidas como LUN (Logical Unit Numbers), que son bloques de almacenamiento que se crean a partir de un pool de almacenamiento compartido. Los servidores ven los LUN como si fueran discos locales: los particionan, formatean y los utilizan para almacenar datos, igual que con el almacenamiento local.

# 4.  Diferencias entre Hub, Repetidor, Router y Switch

Hub

El hub es un dispositivo de red que permite interconectar múltiples equipos dentro de una red de área local (LAN). Su funcionamiento es básico: cuando recibe un paquete de datos por uno de sus puertos, lo replica y lo envía a todos los demás puertos, sin distinguir el destinatario.

Trabaja en la capa física (capa 1) del modelo OSI, por lo que no interpreta la información que transmite. Debido a esta característica, genera un alto nivel de colisiones y baja eficiencia en la red. Actualmente, su uso es prácticamente obsoleto y ha sido reemplazado por dispositivos más avanzados como los switches.

Repetidor

El repetidor es un dispositivo cuya función principal es extender el alcance de una señal dentro de una red. Para ello, recibe una señal debilitada o degradada, la regenera y la retransmite.

Trabaja también en la capa física del modelo OSI, por lo que no procesa ni analiza la información, sino que simplemente actúa sobre la señal. Su uso es común en situaciones donde se requiere ampliar la cobertura de una red, tanto en entornos cableados como inalámbricos.

Switch

El switch es un dispositivo de red que interconecta equipos dentro de una LAN, pero de manera más eficiente que un hub. A diferencia de este, el switch envía los datos únicamente al dispositivo de destino, basándose en la dirección MAC de cada equipo.

Opera principalmente en la capa de enlace de datos (capa 2 del modelo OSI). Esta capacidad de direccionamiento reduce significativamente las colisiones y mejora el rendimiento general de la red. Es el dispositivo estándar utilizado actualmente en redes locales.

Router

El router es un dispositivo encargado de interconectar diferentes redes, como una red local con Internet. Su función principal es determinar la mejor ruta para el envío de paquetes de datos entre redes distintas.

Opera en la capa de red (capa 3 del modelo OSI) y utiliza direcciones IP para identificar el origen y destino de los datos. Además, puede incorporar funciones adicionales como firewall, traducción de direcciones (NAT) y control de tráfico.

Conclusión

Las diferencias entre estos dispositivos radican principalmente en su nivel de complejidad y en la forma en que gestionan la transmisión de datos.

El repetidor se limita a regenerar señales para extender su alcance, mientras que el hub distribuye los datos sin ningún tipo de filtrado. Por su parte, el switch mejora la eficiencia al dirigir la información únicamente al destinatario correspondiente. Finalmente, el router añade un nivel superior de funcionalidad al permitir la interconexión de distintas redes y la selección de rutas óptimas para la transmisión de datos.

# 5.  ¿Qué es un protocolo de comunicaciones?

Un protocolo de comunicación es un conjunto de reglas, normas y procedimientos estandarizados que permiten a dos o más dispositivos (computadoras, servidores, teléfonos) conectarse, intercambiar información y entenderse entre sí en una red. Garantizan la transmisión precisa de datos, definen el formato de los mensajes y gestionan la detección de errores.

Algunos protocolos comunes son:

TCP/IP: El protocolo fundamental de internet para la transmisión de paquetes.

HTTP/HTTPS: Utilizado para la transferencia de información en sitios web.

FTP: Orientado a la transferencia de archivos.

SMTP: Utilizado para el envío de correos electrónicos.

# 6.  TCP/IP y NetBios — diferencias

Protocolo TCP/IP

El TCP/IP (Transmission Control Protocol / Internet Protocol) es un conjunto de protocolos de comunicación que permite la interconexión de dispositivos en redes, incluyendo Internet.

Se compone principalmente dos protocolos:

IP (Internet Protocol): se encarga del direccionamiento de los dispositivos y del envío de paquetes de datos entre redes, utilizando direcciones IP para identificar origen y destino.

TCP (Transmission Control Protocol): garantiza que los datos lleguen correctamente, sin errores y en el orden adecuado, estableciendo una comunicación confiable entre los dispositivos.

El modelo TCP/IP se organiza en capas (acceso a red, internet, transporte y aplicación) y es el estándar utilizado en prácticamente todas las redes modernas.

NetBIOS

El NetBIOS (Network Basic Input/Output System) es una interfaz de programación que permite la comunicación entre aplicaciones en una red local.

Su función principal es facilitar servicios como:

- Identificación de dispositivos mediante nombres (nombres NetBIOS)

- Establecimiento de sesiones entre equipos

- Transferencia de datos dentro de una red LAN

NetBIOS no es un protocolo completo por sí mismo, sino que funciona sobre otros protocolos (como TCP/IP, en cuyo caso se denomina NetBIOS over TCP/IP o NetBT). Fue ampliamente utilizado en redes Windows antiguas.

Diferencias entre TCP/IP y NetBIOS

La principal diferencia radica en su función y alcance dentro de la red:

- TCP/IP es un conjunto de protocolos completo, diseñado para la comunicación global entre redes (incluyendo Internet), basado en direcciones IP.

- NetBIOS es una interfaz orientada a redes locales, que permite la comunicación entre aplicaciones mediante nombres, pero depende de otros protocolos para funcionar.

- TCP/IP es el estándar actual universal, mientras que NetBIOS es una tecnología más antigua y actualmente en desuso o limitada a entornos específicos.

- TCP/IP trabaja con direcciones IP, mientras que NetBIOS utiliza nombres de red para identificar dispositivos.

- TCP/IP permite la comunicación entre redes diferentes, mientras que NetBIOS se enfoca principalmente en redes locales.

# 7.  Paquete de datos en TCP/IP y los 'flags'

Cada paquete TCP/IP tiene una estructura básica compuesta por encabezados

El encabezado IP actúa como la columna vertebral, proporcionando las direcciones de origen y destino, así como información sobre cómo debe ser manejado el paquete en la red. Este encabezado es crucial para los routers, ya que les permite tomar decisiones basadas en la información contenida en él.

Dentro del encabezado IP, encontramos el encabezado TCP, que contiene detalles como los puertos de origen y destino, el número de secuencia y la suma de verificación hash.

Consideramos que el encabezado es la columna vertebral, los datos y el payload representan el corazón de los paquetes TCP/IP. Aquí es donde se almacena la información valiosa que se transmite a través de la red.

Los Flags son un conjunto de indicadores que controlan el comportamiento del protocolo TCP.

Algunos de los flags más importantes son:

URG: Indica que el segmento contiene datos urgentes que deben procesarse de inmediato.

ACK: Indica que el campo "Número de acuse de recibo" es válido.

PSH: Indica que el receptor debe enviar los datos al usuario tan pronto como los reciba.

RST: Indica que se debe reiniciar la conexión TCP.

SYN: Indica que se está iniciando una nueva conexión TCP.

FIN: Indica que se está finalizando la conexión TCP.

# 8.  La red según su geografía — variantes

- Red de área personal - PAN

Las redes PAN (Personal Area Network), son el tipo de red más pequeña, diseñadas para conectar dispositivos en un espacio limitado, como un escritorio o una sala. Son ideales para conectar periféricos como impresoras, teclados, y dispositivos móviles a una computadora principal. Utilizan tecnologías como Bluetooth y USB para la conexión.

- Red de área local - LAN

Otro tipo de red más conocida es la red LAN (Local Area Network) conecta dispositivos dentro de un área geográfica limitada, como una oficina o un edificio. Es común en empresas y hogares, proporcionando alta velocidad y baja latencia para compartir recursos como archivos e impresoras. Estos tipos de red suelen usar cables Ethernet o conexiones Wi-Fi.

- Red de área metropolitana - MAN

Las redes MAN (Metropolitan Area Network) son un tipo de red que abarca una ciudad o una región metropolitana, conectando varias LANs. Son utilizadas por empresas con múltiples oficinas en una ciudad para compartir recursos y datos. Utilizan tecnologías como fibra óptica para ofrecer altas velocidades y fiabilidad en la transmisión de datos.

- Redes de área amplia - WAN

Las redes WAN (Wide Area Network) cubren grandes áreas geográficas, como países o continentes. Conectan múltiples LANs y MANs, permitiendo la comunicación entre oficinas ubicadas en diferentes lugares. Las WAN utilizan enlaces dedicados, satélites y conexiones de Internet para mantener la conectividad.

- Red de área global - GAN

Una GAN (Global Area Network) extiende las capacidades de una WAN a una escala global, permitiendo la conexión de redes en todo el mundo. Este tipo de red es crucial para empresas multinacionales que necesitan mantener la comunicación y el intercambio de datos a nivel global. Utilizan diversas tecnologías de telecomunicaciones para garantizar la conectividad en diferentes países y continentes.

- Red privada virtual - VPN

Las VPN (Virtual Private Network) estos tipos de red permiten crear conexiones seguras y privadas sobre una red pública como Internet. Son utilizadas por empresas para asegurar que los empleados puedan acceder de manera segura a los recursos de la red corporativa desde ubicaciones remotas. Las VPN encriptan los datos, protegiendo la información sensible durante la transmisión.

# 9.  La red según su topología — variantes

Topología en Bus.

En esta topología, todos los dispositivos están conectados a un único cable principal (bus).

- La información viaja en ambas direcciones

- Todos los equipos reciben los datos, pero solo el destinatario los procesa

- Es económica, pero poco eficiente en redes grandes

- Si falla el cable principal, falla toda la red

Topología en estrella.

Todos los dispositivos están conectados a un dispositivo central (hub o switch).

- Es la más utilizada actualmente

- Fácil de administrar y ampliar

- Si falla un nodo, no afecta al resto

- Si falla el dispositivo central, toda la red queda inoperativa

Topología en anillo.

Los dispositivos se conectan formando un circuito cerrado.

- Los datos circulan en una dirección (o ambas en versiones modernas).

- Cada nodo actúa como repetidor.

- Puede ser eficiente, pero una falla puede afectar toda la red.

Topología en malla

Cada dispositivo está conectado con varios o todos los demás nodos.

- Alta redundancia y confiabilidad

- Si un enlace falla, existen rutas alternativas

- Costosa y compleja de implementar

Topología en árbol

Es una combinación de topologías en estrella organizadas de forma jerárquica.

- Muy utilizada en redes empresariales.

- Permite segmentar y organizar la red.

- Depende de los nodos superiores.

# 10.  Servicio DHCP

El protocolo de configuración dinámica de host (DHCP) es un sistema para asignar direcciones de protocolo de Internet (IP) a cada dispositivo de red (conocido como host) en la red de una organización. Un host puede ser un ordenador de escritorio, un portátil, una tableta, un dispositivo móvil, u otros tipos de dispositivos. El servicio de DHCP asigna direcciones automáticamente, en lugar de requerir que los administradores de red realicen asignaciones manuales. El DHCP también es responsable de asignar automáticamente nuevas direcciones IP cuando los dispositivos se mueven a nuevas ubicaciones en la red. Además de las direcciones IP, un servicio DHCP asigna parámetros de configuración como direcciones del sistema de nombres de dominio (DNS), máscaras de subred y puertas de enlace predeterminadas que son esenciales para las comunicaciones de red.

# 11.  Servicio DNS

Los servicios DNS traducen los nombres de host a direcciones IP. La forma en que el sistema DNS hace esto se puede comparar con una agenda telefónica, pero en lugar de un nombre asociado a un número de teléfono, DNS traduce un nombre de dominio a una dirección IP. Por ejemplo, la traducción www.apple.com es 17.253.207.54. El sistema de nombres de dominio (DNS) se divide en dos servidores de nombres DNS que funcionan juntos:

- Servidor de DNS recursivo.

- Servidor de DNS autoritativo.

# 12.  Tecnologías Wireless y sus estándares

Se denomina Wireless a las tecnologías de comunicación que transmiten información sin un medio físico guiado, normalmente mediante radiofrecuencia. En redes, no existe una única tecnología wireless: hay familias distintas según alcance, potencia, movilidad, ancho de banda, latencia y consumo energético.
 Todas comparten la idea de modular datos sobre un medio electromagnético, pero difieren mucho en objetivos y diseño. Las principales familias son:

a) Wi-Fi / WLAN

Es la tecnología de red local inalámbrica más difundida en hogares, oficinas y campus. Se basa en la familia IEEE 802.11. Comercialmente se usan nombres simplificados como:

- Wi-Fi 4 = 802.11n

- Wi-Fi 5 = 802.11ac

- Wi-Fi 6 = 802.11ax

Las mejoras entre generaciones no solo son “más velocidad”: también incorporan mejor eficiencia espectral, manejo de múltiples usuarios, mejor uso del aire en entornos congestionados y mejoras de seguridad/certificación. Wi-Fi 6, por ejemplo, se apoya en 802.11ax y fue pensado especialmente para escenarios densos.

b) Bluetooth / WPAN

Bluetooth está pensado para corto alcance y consumo relativamente contenido, sobre todo en periféricos, audio, wearables y enlaces entre dispositivos personales. La tecnología es administrada por Bluetooth SIG, que mantiene las especificaciones y la certificación. Históricamente se la vinculó con IEEE 802.15.1, aunque hoy la evolución efectiva la lleva el ecosistema Bluetooth SIG.

c) Zigbee / IoT de bajo consumo

Zigbee se usa mucho en automatización, sensores, domótica e IoT. Trabaja sobre IEEE 802.15.4, que privilegia bajo consumo y redes de baja tasa de datos por encima de gran ancho de banda. Su ventaja: permitir dispositivos que duren mucho tiempo con bajo consumo y que puedan operar en topologías tipo malla.

d) Redes móviles: 4G / 5G

Las redes celulares no se rigen por IEEE 802.11 sino por el ecosistema 3GPP, que define no solo la interfaz de radio, sino también la arquitectura de red, movilidad, autenticación y señalización. En otras palabras, es un sistema completo de telecomunicaciones móviles.

# 13.  ¿Qué es un Proxy?

Un proxy es un intermediario que recibe solicitudes de un nodo de la red y las reenvía hacia otro. Su valor técnico está en que termina o intermedia la comunicación y permite aplicar políticas, autenticación, caché, anonimización parcial, publicación controlada o filtrado.

Hay dos usos principales:

a) Forward proxy

Se ubica del lado del cliente. Los usuarios de una red interna no salen directamente a Internet, sino a través del proxy. Esto permite control, registro, filtrado de navegación y, a veces, caché de contenido.

b) Reverse proxy

Se ubica delante de uno o varios servidores. Los clientes externos creen que acceden a un único servicio, pero el proxy reenvía internamente las peticiones al backend correspondiente. Esto permite ocultar servidores internos, repartir carga, centralizar TLS, aplicar autenticación y reducir exposición directa de la infraestructura.

# 14.  Protocolo Spanning Tree

STP es un protocolo de capa 2 (modelo OSI: Capa de Enlace de Datos) destinado a evitar bucles lógicos en redes Ethernet con enlaces redundantes. Su origen clásico está en IEEE 802.1D.

Funcionamiento:
 En una red con varios switches, la redundancia es deseable porque aporta tolerancia a fallos, pero si todos los enlaces activos forman lazos, una trama broadcast puede circular indefinidamente. Eso genera tormentas de broadcast, inestabilidad de tablas MAC y degradación severa. STP evita ese problema eligiendo un root bridge, calculando el mejor camino hacia él y dejando algunos puertos en estado de bloqueo. La topología física sigue teniendo redundancia, pero la topología lógica queda libre de bucles. Para intercambiar esta información, los switches usan BPDUs.

Con el tiempo surgieron variantes más eficientes, como RSTP y MSTP, que reducen convergencia y mejoran escalabilidad. Pero el principio base sigue siendo el mismo: prevenir loops de capa 2 sin renunciar a enlaces redundantes.

# 15.  Protocolo de comunicaciones OSPF

Open Shortest Path First es un protocolo de enrutamiento interior (IGP) de tipo link-state, definido en la RFC 2328 para OSPFv2. Se usa dentro de un mismo sistema autónomo para que los routers compartan información de topología y calculen rutas (capa 3 del modelo OSI).

Funcionamiento:
 A diferencia de un protocolo distance-vector, OSPF no se limita a decir “yo conozco esta red a tantos saltos”. Cada router anuncia el estado de sus enlaces, y con esa información todos construyen una base de datos topológica coherente. Luego ejecutan el algoritmo SPF (basado en Dijkstra) para hallar los mejores caminos según un costo. Eso permite decisiones más finas que simplemente contar saltos. Además, OSPF admite segmentación en áreas, lo que mejora escalabilidad en redes medianas o grandes.

Esto es importante porque en una red empresarial real puede haber múltiples routers, enlaces redundantes y varios caminos posibles. OSPF permite que la red se adapte automáticamente a cambios, caídas y reconvergencias sin depender de rutas estáticas en cada equipo.

# 16.  Protocolo ARP

ARP, Address Resolution Protocol, permite asociar una dirección lógica IPv4 con una dirección física de enlace, típicamente una MAC en Ethernet. Está definido originalmente en la RFC 826.

Cómo funciona:
 Cuando un host conoce la IP destino del siguiente salto, necesita encapsular el paquete dentro de una trama Ethernet. Para eso debe conocer la MAC correspondiente. Si no la tiene en caché, envía una consulta ARP en broadcast preguntando quién posee esa IP. El equipo dueño responde con su MAC, y esa relación se guarda temporalmente para reutilizarla. Técnicamente, ARP no sirve para “encontrar hosts en Internet”, sino para resolver direcciones dentro del dominio de enlace local.

# 17.  ¿Qué es un Firewall?

Un firewall es un mecanismo de seguridad que filtra, inspecciona y controla el tráfico entrante y saliente según reglas definidas. No necesariamente es solo hardware: puede ser software en un host, un equipo perimetral o un servicio administrado.

Cómo funciona:
 Su lógica es permitir o bloquear tráfico según criterios como:

- IP origen/destino

- puerto origen/destino

- protocolo

- estado de la conexión

- aplicación o servicio
 En implementaciones más avanzadas puede inspeccionar hasta capas superiores, aplicar inteligencia de amenazas o segmentar tráfico este-oeste y norte-sur. Lo esencial es que actúa como barrera de control entre zonas con distinto nivel de confianza.

# 18.  ¿Qué es una DMZ?

La DMZ (demilitarized zone) es una red intermedia o perimetral donde se colocan sistemas que deben recibir conexiones desde redes menos confiables, típicamente Internet, pero sin exponer directamente la red interna. También suele llamarse screened subnet o red perimetral.

Cómo funciona:
 La lógica de una DMZ es de aislamiento. Los servicios públicos, como portales web, gateways, reverse proxies o ciertos servidores de acceso, se ubican en esa zona. Si uno de esos sistemas es comprometido, el atacante no debería tener paso libre hacia la LAN interna. Para que eso funcione, deben existir reglas muy específicas de firewall entre:

- Internet ↔ DMZ

- DMZ ↔ red interna

- red interna ↔ DMZ

Ejemplo:
 Una institución pública publica su portal institucional. En vez de ubicar el servidor directamente dentro de la red administrativa, coloca un reverse proxy en la DMZ. El tráfico externo llega a ese proxy; desde ahí solo se permite comunicación estrictamente necesaria hacia los sistemas internos. Eso reduce superficie de ataque.

# 19.  ¿Qué es un Gateway?

En el contexto IP más habitual, un gateway es el punto de salida hacia otra red. En redes de usuarios suele hablarse del default gateway, que normalmente es un router o interfaz de router a la que los hosts envían tráfico destinado a redes remotas. Por ejemplo, Microsoft lo trata como un parámetro fundamental de configuración TCP/IP junto con IP y máscara.

Funcionamiento:
 Un host compara la IP destino con su propia red local, usando la máscara. Si el destino está en la misma subred, intenta comunicarse directamente. Si no lo está, envía el paquete al gateway predeterminado. Para hacerlo necesita resolver por ARP la MAC de ese gateway. Una vez que el router recibe el paquete, lo reenvía según su tabla de rutas, que puede estar armada con rutas estáticas o mediante protocolos como OSPF.

# 20.  ¿Qué significa NBL según Microsoft?

Según Microsoft, especialmente en el entorno de NDIS y desarrollo de controladores de red, NBL se usa como abreviatura de Net Buffer List. Se trata de una estructura de datos del stack de red de Windows utilizada para representar y transportar uno o más buffers de paquetes a través de los controladores.

Una NET_BUFFER_LIST agrupa información asociada al tráfico que circula por el subsistema de red. Sirve para que los controladores NDIS y componentes relacionados pasen paquetes entre sí de forma ordenada y eficiente. En lugar de tratar cada fragmento de datos como una entidad aislada, Microsoft usa esta estructura para encapsular metadatos, contexto y referencias a uno o varios NET_BUFFER, que son las estructuras que describen los datos concretos transmitidos o recibidos. En otras palabras, el NET_BUFFER_LIST funciona como un contenedor que organiza cómo viajan los buffers por el stack de red del sistema operativo.

Desde el punto de vista interno, esto permite que distintos drivers —por ejemplo miniport, filtro o callout— manipulen tráfico sin copiar innecesariamente los datos cada vez. Microsoft documenta variantes como listas clonadas, reensambladas o fragmentadas, lo que muestra que NBL no es un “paquete” simple sino una estructura flexible para procesamiento de tráfico a bajo nivel.

# 21.  Tipos de enlace: MPLS, LAN to LAN, Microonda, VSAT

## a. Explicación de cada tipo de enlace

| Tipo de enlace | Definición | Cómo funciona | Caso típico |
| --- | --- | --- | --- |
| MPLS | Tecnología de transporte usada por operadores para enrutar tráfico mediante labels en lugar de depender únicamente del análisis IP tradicional en cada salto. | El proveedor arma una red privada gestionada donde el tráfico del cliente viaja con etiquetas y políticas definidas. Se usa mucho para interconectar sucursales con control de calidad de servicio, rutas predecibles y acuerdos de servicio más estrictos. | Empresas con muchas sedes, tráfico corporativo crítico, voz/datos y necesidad de estabilidad. |
| LAN to LAN (site-to-site VPN) | Enlace lógico entre dos redes LAN a través de una red IP intermedia, normalmente Internet, usando cifrado. | Se crean túneles VPN entre los equipos de borde de cada sitio. Los nodos de una LAN pueden comunicarse con la otra sin exponer el tráfico en claro sobre Internet. | Sucursal pequeña conectada a casa central con bajo costo y sin contratar red privada del carrier. |
| Microonda | Enlace inalámbrico punto a punto o punto a multipunto basado en radiofrecuencia terrestre, muy usado para backhaul y enlaces entre sitios. | Dos radios con línea de vista transmiten tráfico entre antenas direccionales. Puede ofrecer baja latencia y capacidades altas, pero depende mucho de visibilidad, distancia, frecuencia usada y condiciones del entorno. | Unir dos edificios, torres, campus o sitios donde tender fibra es costoso o lento. |
| VSAT | Enlace satelital mediante terminales de pequeña apertura (Very Small Aperture Terminal). | El sitio remoto se comunica con un satélite usando una antena pequeña y un modem satelital. Su gran ventaja es la cobertura geográfica: llega donde los medios terrestres no llegan. | Sitios rurales, minas, pozos, zonas aisladas, operaciones temporales o de contingencia. |

## b. Dos tipos de enlace adicionales

| Tipo de enlace | Definición | Cómo funciona | Caso típico |
| --- | --- | --- | --- |
| Fibra dedicada / Ethernet Private Line (EPL) | Enlace privado, generalmente sobre fibra óptica, que une dos sitios con un canal dedicado de alta capacidad y comportamiento muy estable. | El proveedor entrega una conexión punto a punto o de capa 2 con ancho de banda reservado, baja latencia y alta previsibilidad. Desde el punto de vista del cliente, funciona como un enlace privado entre dos sedes sin compartir tránsito con Internet pública. | Interconexión entre sede central y data center, campus empresariales, tráfico crítico de alta capacidad. |
| LTE/4G fijo o Wireless WAN | Enlace WAN que utiliza la red celular LTE como medio principal o de respaldo para conectar una sede, router o gateway a la red de datos. | Un equipo con módem o gateway celular se registra en la red móvil del operador y cursa tráfico IP a través de ella. Su principal ventaja es la rapidez de despliegue y la independencia de cableado físico, aunque su rendimiento depende de la cobertura y de la carga de la red móvil. | Sucursales pequeñas, enlaces de respaldo, sitios temporales, operaciones móviles o lugares sin infraestructura fija disponible. |

## c. Ranking de enlaces (económico, performance, capacidad, restricciones, distancia, configuración)

| Tipo de enlace | Económico | Performance | Capacidad | Mejor control / restricciones / políticas | Distancia | configuración |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| LAN to LAN (VPN) | 1 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 |
| LTE/4G fijo | 2 | 4 | 4 | 5 | 3 | 1 |
| Microonda | 3 | 3 | 3 | 6 | 5 | 4 |
| VSAT | 6 | 6 | 6 | 3 | 1 | 5 |
| MPLS | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 6 |
| Fibra dedicada / EPL | 4 | 1 | 1 | 1 | 6 | 2 |

Justificación del ranking:

1) Por económico

- LAN to LAN (VPN): suele ser lo más barato porque aprovecha Internet existente y solo requiere equipos/configuración de túneles.

- LTE/4G fijo: despliegue rápido y sin obra civil; costo moderado si el consumo no es extremo.

- Microonda:  exige radios, montaje y línea de vista.

- Fibra dedicada / EPL: técnicamente buena, suele tener mayor costo recurrente.

- MPLS: normalmente más caro que VPN sobre Internet por ser un servicio administrado y privado del proveedor.

- VSAT: caro por equipamiento y por capacidad satelital.

2) Por performance

- Fibra dedicada / EPL: latencia baja, ancho de banda estable, previsibilidad.

- MPLS: es bueno para tráfico crítico y priorización.

- Microonda: rinde muy bien y con baja latencia.

- LTE/4G: Variable por congestión y radio, cobertura.

- LAN to LAN: depende totalmente del Internet subyacente; menos predecible.

- VSAT: cobertura excelente, latencia mucho mayor que medios terrestres.

3) Por mayor capacidad

1. Fibra dedicada / Ethernet Private Line (EPL): medio privado con ancho de banda reservado, muy baja latencia y escalabilidad alta. Los servicios Ethernet privados se comercializan justamente como enlaces de capacidad garantizada y crecimiento previsible, con ofertas que pueden escalar desde velocidades relativamente bajas hasta decenas de Gbps, según proveedor y diseño.

2. MPLS: en entornos empresariales suele ofrecer capacidades altas, estables y gestionadas, con posibilidad de priorización de tráfico y acuerdos de servicio definidos por el operador.

3. Microonda: hoy puede alcanzar capacidades muy elevadas, incluso de varios Gbps en ciertos escenarios, pero sigue dependiendo de condiciones de diseño como espectro disponible, modulación, distancia, visibilidad y entorno radioeléctrico.

4. LTE/4G: puede ofrecer velocidades considerables y mejoró bastante con LTE Advanced, aunque sigue siendo un medio radio compartido, sujeto a cobertura, carga de celda, espectro y condiciones del operador.

5. LAN to LAN: su capacidad real depende por completo del acceso a Internet de ambos extremos y de la calidad del tránsito. Aunque el túnel aporte seguridad y conectividad lógica entre redes, no crea por sí mismo capacidad dedicada ni elimina la naturaleza compartida del medio de transporte.

6. VSAT: su fortaleza no es el ancho de banda sino la cobertura geográfica. Es una solución para sitios remotos donde no hay infraestructura terrestre, pero en términos comparativos suele ofrecer menos capacidad útil y mayor latencia que los medios terrestres o de radioenlace dedicado.

4) Por mejor configuración de restricciones / políticas

1. Fibra dedicada / Ethernet Private Line (EPL): se trata de un circuito privado, punto a punto, con ancho de banda reservado y condiciones operativas muy controladas. En este tipo de servicio, el cliente trabaja sobre un medio esencialmente dedicado, con baja contención y con SLAs que suelen contemplar disponibilidad, latencia, pérdida de paquetes y tiempos de reparación.

2. MPLS: Es fuerte en materia de clases de servicio, QoS, aislamiento lógico y cumplimiento de políticas definidas por el proveedor.

3. VSAT: Opera dentro de un servicio cerrado y gestionado, con clases de servicio, monitoreo centralizado y esquemas de priorización definidos por el proveedor satelital.

4. LAN to LAN: Permite aplicar seguridad, cifrado, rutas y filtrado en los extremos, depende de una infraestructura subyacente pública o de terceros sobre la cual el cliente tiene menos control real. Por ejemplo, en una VPN puede definir políticas en el túnel, pero no transforma Internet en un medio con garantías equivalentes a un circuito privado.

5. LTE/4G: Aunque puede integrarse muy bien en arquitecturas empresariales y ser administrado mediante plataformas centralizadas, sigue dependiendo de una red celular compartida, con variabilidad de cobertura, congestión y condiciones radioeléctricas.

6. Microonda: fortaleza principal en el transporte y no necesariamente en el marco de políticas del servicio. Un radioenlace de microonda puede ofrecer excelente capacidad y baja latencia, pero por sí mismo no siempre aporta el mejor esquema de segmentación, SLA o control contractual; esas capacidades dependen en gran medida de la capa de red y del diseño adicional montado sobre el enlace.

5) Por mayor distancia

- VSAT: el mejor cuando la distancia y el aislamiento geográfico mandan.

- MPLS: puede unir sedes muy lejanas si existe cobertura del operador.

- LTE/4G: depende de cobertura del operador.

- LAN to LAN: virtualmente puede ser global, pero depende de Internet en ambos extremos.

- Microonda: Limitada por línea de vista y diseño del radioenlace.

- Fibra dedicada / EPL: Considerando el despliegue físico, no es la mejor opción.

6) Por menor esfuerzo de configuración

- LTE/4G fijo: Suele ser muy rápido de desplegar si ya hay cobertura.

- Fibra dedicada / EPL: Una vez entregado por el proveedor, suele ser simple de usar desde el lado cliente.

- LAN to LAN: Exige configurar túneles, cifrado, rutas y políticas, pero no requiere obra física.

- Microonda: requiere alineación, estudio de visibilidad, montaje y diseño de radioenlace.

- VSAT: instalación y puesta en marcha satelital.

- MPLS: suele implicar provisión del operador, coordinación, diseño WAN y tiempos de implementación.

### d.1. Escenario: Call centers con data center central

MPLS: Porque un call center suele priorizar estabilidad, calidad de voz, tráfico constante, previsibilidad y políticas de priorización. Es ideal cuando hay múltiples sucursales con tráfico corporativo sensible al retardo y a la variación del enlace.

Alternativa: fibra dedicada o LAN-to-LAN sobre buena conectividad, si  la cuestión fuera costo.

### d.2. Escenario: Pozos petroleros (15 min/día)

VSAT
Porque la prioridad es llegar a sitios remotos, bastante aislados y con infraestructura terrestre deficiente o inexistente. VSAT entonces tiene sentido por la poca necesidad diaria de transmisión, gran distancia, distribución geográfica y disponibilidad donde otros enlaces no podrían llegar.

Alternativa: si hubiese buena cobertura celular y el volumen de datos fuera bajo, LTE también sería buena opción.

### d.3. Escenario: Dos edificios enfrentados en la misma calle

Microonda
Si están enfrentados y existe línea de vista, un radioenlace de microonda punto a punto es una solución ideal ya que evita obra civil, puede dar muy buen desempeño y resulta adecuada para enlazar dos edificios cercanos.

Opcionalmente: si fuera posible tender un enlace físico interno o fibra aérea/subterránea con facilidad, esa solución podría ser incluso mejor.

# 22.  Tecnología LTE

LTE (Long Term Evolution) es una tecnología de acceso móvil desarrollada dentro del ecosistema 3GPP como evolución de UMTS/HSPA, orientada a brindar mayor capacidad, menor latencia, mejor eficiencia espectral y una arquitectura más fuertemente basada en IP que las generaciones móviles anteriores.

3GPP es justamente el organismo que mantiene estas especificaciones y tecnologías.

LTE trabaja como una red celular de banda ancha móvil. En vez de pensarla solo como “Internet del celular”, conviene verla como una arquitectura compuesta por:

- UE (User Equipment): el dispositivo del usuario.

- E-UTRAN: la red de acceso radio, formada por estaciones base llamadas eNodeB.

- EPC (Evolved Packet Core): el núcleo de red orientado a paquetes IP.

En el plano radio, LTE introduce mejoras fuertes respecto de 3G: uso de OFDMA en downlink, SC-FDMA en uplink, soporte de MIMO, anchos de banda flexibles y menor latencia extremo a extremo. El objetivo no era solo subir velocidad pico, sino construir una red más eficiente para tráfico de datos masivo.

Algunas características técnicas:

- Mayor tasa de datos que 3G/HSPA.

- Menor latencia, clave para navegación, voz sobre IP y aplicaciones interactivas.

- Mejor eficiencia espectral, o sea: más bits por unidad de espectro.

- Arquitectura IP simplificada, más adecuada para tráfico de datos moderno.

- Escalabilidad en distintos anchos de banda y bandas de frecuencia.

# 23.  Solución Microsoft Teams (u otra empresa)

Microsoft Teams es una plataforma de comunicación y colaboración desarrollada por Microsoft, que permite a los usuarios intercambiar mensajes, realizar videollamadas, compartir archivos y trabajar en conjunto en tiempo real.

Funciona como una solución basada en la nube, lo que significa que los datos y servicios se alojan en servidores remotos y se accede a ellos a través de Internet. Utiliza protocolos de red como TCP/IP para la transmisión de datos, y tecnologías de streaming para videollamadas y conferencias.

Desde el punto de vista de redes, Teams optimiza el uso del ancho de banda mediante técnicas de compresión de audio y video, y puede integrarse con políticas de calidad de servicio (QoS) para priorizar el tráfico en redes corporativas, especialmente en conexiones como MPLS.

Además, permite la integración con otros servicios como correo electrónico, almacenamiento en la nube y aplicaciones empresariales, facilitando la comunicación en entornos distribuidos.

Como alternativa, existen otras soluciones similares como Zoom o Slack, que también brindan servicios de comunicación sobre redes IP.

# 24.  Calidad de servicio en un enlace MPLS

En un enlace MPLS (Multi Protocol Label Switching), aplicar calidad de servicio (QoS) significa priorizar el tráfico crítico, como voz y video, sobre otros tipos de datos dentro de una red corporativa, asegurando así disponibilidad de ancho de banda, menor latencia y menor pérdida de paquetes.

Esto se logra mediante la clasificación y marcado del tráfico (por ejemplo, utilizando valores DSCP), permitiendo que la red trate de forma diferente cada tipo de dato según su importancia. MPLS facilita este proceso al permitir un encaminamiento eficiente mediante etiquetas, mientras que QoS gestiona la prioridad del tráfico para evitar congestiones y garantizar el rendimiento de aplicaciones sensibles al tiempo.

# 25.  Diferencias entre Coaxial, UTP y Fibra

| CABLE | COAXIAL | UTP | FIBRA OPTICA |
| --- | --- | --- | --- |
| MATERIAL | Cobre | Cobre | Hilos de vidrio |
| SIMETRIA | Asimétrico | Simétrico en distancias cortas | Simétrico |
| VELOCIDAD | Alta fuera de hora pico | Alta en menos de 100 metros | Alta en todo momento |
| INTERFERENCIAS | Susceptible a interferencias | Susceptible a interferencias | Inmune a interferencias electromagnéticas |
| DISTANCIA | Media | Muy corta | Larga |

# 26.  CCENT, CCNA y CCNP según Cisco — Tracks

Según Cisco, las certificaciones CCENT, CCNA y CCNP forman parte de su programa de formación en redes, y representan distintos niveles de conocimiento y especialización.

CCENT (Cisco Certified Entry Networking Technician): certificación de nivel inicial que valida conocimientos básicos de redes, como conceptos de conectividad, direccionamiento IP y configuración simple de dispositivos.
CCNA (Cisco Certified Network Associate): certificación de nivel intermedio que acredita habilidades para instalar, configurar y administrar redes pequeñas y medianas, incluyendo routing, switching, seguridad básica y troubleshooting.
CCNP (Cisco Certified Network Professional): certificación de nivel avanzado orientada a profesionales que diseñan, implementan y gestionan redes complejas, con mayor profundidad en protocolos y soluciones empresariales.

En cuanto a los tracks, el track Routing & Switching se centra en el diseño, configuración y administración de redes cableadas, incluyendo routers y switches, protocolos de enrutamiento (como OSPF o EIGRP) y segmentación de redes.

Otro track importante es Security, que se enfoca en la protección de redes, incluyendo firewalls, VPNs, control de accesos y detección de amenazas, con el objetivo de garantizar la integridad y confidencialidad de la información.

# 27.  Modelo OSI

El modelo de interconexión de sistemas abiertos (Open Systems Interconnection, OSI) es un marco conceptual que divide las funciones de comunicaciones de red en siete capas. El envío de datos a través de una red es complejo porque varias tecnologías de hardware y software deben funcionar de manera consistente a través de las fronteras geográficas y políticas. El modelo de datos OSI proporciona un lenguaje universal para las redes informáticas, de modo que diversas tecnologías pueden comunicarse mediante protocolos o reglas de comunicación estándar. Cada tecnología de una capa específica debe proporcionar ciertas capacidades y realizar funciones específicas para ser útil en las redes. Las tecnologías de las capas superiores se benefician de la abstracción, ya que pueden utilizar tecnologías de nivel inferior sin tener que preocuparse por los detalles de implementación subyacentes.

# 28.  Estándar IEEE 802.3 — implementación, ventajas y desventajas

El estándar IEEE 802.3 define el funcionamiento de las redes Ethernet cableadas.
Se implementa principalmente con cables UTP o fibra óptica y utiliza un modelo de comunicación basado en tramas.
Ventajas:
Bajo costo
Alta velocidad
Amplia adopción
Desventajas:
Requiere cableado físico
Puede sufrir interferencias (en cobre)

# 29.  Estándar IEEE 802.4

El estándar IEEE 802.4 define redes tipo Token Bus, un protocolo de la subcapa MAC de Enlace de Datos que implementa una red lógica en anillo con paso de testigo sobre una red física de cable coaxial.

En este sistema, un “token” circula entre los dispositivos y solo el que lo posee puede transmitir, evitando colisiones.

Ventaja:

No hay colisiones

Desventajas:

Mayor latencia

Complejidad

Actualmente en desuso

# 30.  Protocolos para enviar y recibir correo

Los protocolos principales son:
SMTP: envío de correos
POP3: recepción de correos
IMAP: recepción y sincronización con el servidor

# 31.  Protocolo para leer correo recibido

Los protocolos principales son:
POP3: recepción de correos
IMAP: recepción y sincronización con el servidor

# 32.  Diferencias entre IPv4 e IPv6

Las principales diferencias son:

- IPv4: direcciones de 32 bits, formato decimal, cantidad limitada de direcciones.

- IPv6: direcciones de 128 bits, formato hexadecimal, gran cantidad de direcciones disponibles.

IPv6 mejora la eficiencia, elimina la necesidad de NAT y ofrece mayor seguridad y escalabilidad.

# 33.  Experiencia en redes (individual por integrante)

## AMEZAGA DIEGO NAHUEL

## OZUNA CRISTIAN JAVIER

Hoy por hoy mi experiencia no es amplia en términos laborales, pero sí tengo práctica en configuración básica de routers con DHCP y en resolver cuestiones de conectividad para familiares, amigos o entornos chicos. Diría que tengo bastante curiosidad por el tema. Justamente eso fue lo que también me llevó a interesarme por las redes Wi-Fi, sus canales, el tráfico, la criptografía y la evolución de sus mecanismos de cifrado, desde WEP hasta WPA, WPA2 y WPA3.

## RODRIGUEZ LEONEL FERNANDO

Solo tengo experiencia en el sistema de administración de router, aperturas de puertos, generar un backdoor hacia una dirección ip especifica mediante la ip del router, bloqueos de dispositivos por mac, captura de trafico para obtener un hash y vulnerar cifrados WPA2.
También conectar un grupo de equipos por conexión de VPN.